青岛碱业发展有限公司平度分公司

碳中和技改项目-二氧化碳综合利用

绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目

竣工环境保护验收意见

2025年2月14日，青岛碱业发展有限公司平度分公司在青岛平度市组织召开“青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目”竣工环境保护验收会议，建设单位暨验收监测报告编制单位（青岛碱业发展有限公司平度分公司）和2名专家（名单见附件）共同组成验收组。

验收工作组勘察了项目运行情况，听取了项目环境保护执行情况和竣工环境保护验收检测情况的汇报，查阅并核实了环评报告、环评批复及《验收监测报告》等相关资料。经研究和讨论，形成验收意见。

一、工程建设基本情况

1.建设地点、规模、主要建设内容

青岛碱业发展有限公司平度分公司位于青岛平度市新河生态化工科技产业基地海湾路8号，碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目在原有厂区进行建设，占地面积40000平方米，建筑面积5195平方米。项目扩建碳酸二甲酯（DMC）生产线，缩减原有小苏打产能，主要建设1套DMC生产装置和1套二氧化碳精制装置、3处罐组、1座灌装车间，配套装卸站、变配电站、脱盐水站、循环水场、空压制氮站、废气焚烧炉等公用工程，新增碳化反应器、DMC反应塔等主要设备设施，以二氧化碳、环氧丙烷、碳酸丙烯酯等为原辅材料，年产工业级碳酸二甲酯3万吨、电子级碳酸二甲酯2万吨、医药级丙二醇4.125万吨，原有工程小苏打产量由8万吨/年减产至4.8万吨/年。项目新增定员34人，每天24小时运行，每年工作8000小时。

2.建设过程及环保审批情况

2023年7月，青岛华益环保科技有限公司编制完成《青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目环境影响报告书》；2023年10月16日，项目取得青岛市生态环境局的环评批复（青环审〔2023〕30号）。

2024年12月，项目建成并投入试运行。

3.投资情况

项目总投资35000万元，其中环保投资2070万，环保投资占总投资5.91%。

4.验收范围

本次验收范围为青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目环评报告及环评批复涉及的建设内容，包括生产设备、污染治理设施及公用工程等。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环评报告及环评批复内容基本一致，没有发生变动。

三、环境保护设施建设情况

1.废水

项目产生的废水包括生产工艺废水、脱盐水站废水、循环水场废水、锅炉排污水、蒸汽凝液、生活污水。

生活污水经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入新河化工基地污水处理厂处理。

产品罐区配套建设1个500立方米的废水储罐储存装置产生的工艺废水，工艺废水回用到原有工程硫酸钾生产装置的氯化氢气体回收喷淋塔补水使用；脱盐水站废水经收集后进入原有生产污水收集池，收集的生产污水经微孔过滤后送至原有工程硫酸钾生产装置的氯化氢气体回收喷淋塔补水使用；循环水场废水、锅炉排污水回用于青岛碱业钾肥科技公司硫酸钾装置的氯化氢气体回收喷淋塔补水使用；蒸汽凝液回用于脱盐水站用水、循环水场补水，不外排。

项目配套建设1座700立方米初期雨水池和1座2000立方米事故水池。

2.废气

项目排放的废气包括小苏打料仓和包装称工序废气、小苏打干燥尾气、小苏打成品仓和包装工序废气、氯化钙结晶工序废气、生产装置工艺废气、产品灌装废气、产品装车废气、罐区呼吸废气。

小苏打料仓和包装称工序产生的废气进入1套布袋除尘器处理，尾气通过原有1根20米高的排气筒DA001排放。

小苏打干燥尾气一部分进入1套布袋除尘器处理，另一部分进入1套热碱液冷却塔喷淋处理，尾气合并后通过原有1根25米高的排气筒DA002排放。

小苏打成品仓和包装工序产生的废气进入1 套“旋风分离器+布袋除尘器”处理，尾气通过原有1根25米高的排气筒DA003排放。

氯化钙结晶工序产生的废气进入原有1套氯化钙溶液喷淋塔处理，尾气通过原有1根30米高的排气筒DA005排放。

粗酯放空冷凝器不凝气、碳酸丙烯酯旋液分离罐废气、DMC尾凝器不凝气、醇水分离塔冷凝器不凝气、1,2-丙二醇旋液分离罐废气、碳化冷凝器不凝气、滤渣干燥系统废气、灌装车间废气、装车废气、罐区呼吸废气经管道输送进入1套废气焚烧炉（直燃炉）焚烧处理，尾气通过新建1根25米高的排气筒排放。

3.噪声

项目产生的噪声主要是机泵、风机、空压机等生产设备运行时的机械噪声，企业采取了减振、隔声等降噪措施。

4.固体废物

项目产生的固体废物包括职工生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

职工生活垃圾收集后暂存于有盖垃圾箱，定期由环卫部门清运处理。

一般工业固体废物包括脱盐水站产生的废滤料滤膜、空压制氮站废分子筛、普通废包装材料等，外售有关单位进行综合利用。

危险废物包括PC催化剂计量罐残液、DMC提纯塔残液、PG（1,2-丙二醇）精制塔釜底残液、滤渣干燥系统产生的PG残液、催化剂废包装、装置废滤网废填料、废机油、废润滑油、二氧化碳精制装置废吸附剂、废变压器油、废油桶、危废库废气治理产生的废活性炭等，暂存于原有1座危险废物库、1座100立方米的危废残液罐、1座100立方米的 PG(1,2-丙二醇)残液罐，委托具有危险废物经营资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

2024年12月9日-12月12日、12月16日-12月20日，山东省环玶监测有限公司对青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目进行竣工验收检测。验收检测期间，青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目生产工况稳定，环境保护设施运行正常，《检测报告》(SDHP24101413)表明：

1.废水

验收检测期间，污水总排口废水中的pH值、CODcr、BOD5、悬浮物浓度满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的“三级标准”限值要求；氨氮、总氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中的“B级”限值要求。

2.废气

验收检测期间，排气筒P1（DA026）废气中的VOCs排放浓度及排放速率满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中的“其他行业（除上述行业外的有机化工行业）”“Ⅱ时段”限值要求；甲醇排放浓度满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表2中的限值要求，甲醇排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的“二级”限值要求；SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376- 2019）表1中的“重点控制区”限值要求，SO2、NOx、颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的“二级”限值要求。

排气筒DA005废气中的VOCs排放浓度及排放速率满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中的“其他行业（除上述行业外的有机化工行业）”“Ⅱ时段”限值要求；甲醇排放浓度满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表2中的限值要求，甲醇排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的“二级”限值要求；颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376- 2019）表1中的“重点控制区”限值要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的“二级”限值要求。

排气筒DA001、DA002、DA003废气中的颗粒物排放浓度满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376- 2019）表1中的“重点控制区”限值要求，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的“二级”限值要求。

厂界VOCs浓度满足山东省《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3中的限值要求；厂界甲醇、颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的限值要求；厂区内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中的“特别排放限值”要求。

3.噪声

验收检测期间，厂界噪声检测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中的“3类”限值要求。

4.总量控制

验收检测期间，青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目的颗粒物、SO2、NOx、VOCs放量满足环评报告核算和环评批复的污染物总量控制指标要求。

五、排污许可

2024年5月23日，青岛碱业发展有限公司平度分公司重新申领了排污许可证，证书编号：91370283069083385N001V。

六、工程建设对环境的影响

竣工验收检测结果表明，青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目的废水、废气和噪声全部达标排放，固体废物去向明确，项目运营对周边环境影响可控。

七、验收结论

验收检测期间，青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目无重大变动，实施过程中基本按照环评报告、环评批复及有关要求落实了环境保护措施，建立了环境保护管理制度和环境风险防范措施，污染物排放满足国家相关标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件。

青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目的《验收监测报告》结论可信，项目竣工环境保护验收合格。

八、后续要求

1.根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，制定监测计划并自主进行监测。

2.加强污染防治设施的运行、维护管理，完善废气排放监测平台和监测口，确保污染物稳定达标排放。

3.规范固体废物收集、暂存、转移、处置管理，落实《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）有关要求。

4.强化突发环境事件应急培训和演练，增强应急处置能力。

青岛碱业发展有限公司平度分公司

2025年2月14日

附件：

# 青岛碱业发展有限公司平度分公司

# 碳中和技改项目-二氧化碳综合利用

# 绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目

# 竣工环境保护验收人员名单

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 建设单位暨验收监测报告编制单位 | 卢伟成 | 青岛碱业发展有限公司平度分公司 | 环安部 部长 |  |
| 成 员 |  | 杨少旭 |  | 环保员 |  |
|  | 山东省 环评专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |
|  |  | 高四明 | 中国石化 青岛石化公司 | 高 工 |  |

2025年2月14日